# LP IOTIA-SIGD Année 2019-2020

# Rapport de projet Metal-Gear

# Contrôle Hexapod

Projet Réalisé par

Cordier Florent

Hervé Louis

Stéphane Azoulay

et Flavien jalbert

Projet encadré par

Peraldi Frati Marie-Agnès

Bruneau Jean-Michel

et Cécile Belleudy

# Sommaire

## Introduction

## Cahier des charges

Fonctionnalités du projet

Répartition des tâches

Architecture matérielle

Architecture logicielle

Matériel

Scénarios d’usages

Fonctionnalité avec les codes

# Bilan

Ce qui a été fait

Ce qu’il reste à faire

# Lexique

# Introduction

Le défi de ce projet est simple : contrôler un robot par la voix.
On distingue donc 3 informations dans cet énoncé. Premièrement la notion de contrôle, le terme de robot et enfin l’utilisation de la voix.
Nous avions aussi quelques contraintes telles que l’utilisation d’un protocole sans fil comme le Bluetooth ou le WiFi pour ne citer que ceux là, la mise en place d’un système d'agrégation d’échange comme OneM2M ou MQTT ainsi qu’une partie web et/ou mobile.

Nous nous sommes donc posé la question : comment intégrer toutes ces contraintes dans notre défi ?

Et c’est ainsi que nous avons eu l’idée d’utiliser tous les éléments qui vont suivre et être détaillés dans le Cahier des Charges.

# Cahier des charges

# Fonctionnalités du projet

- F1 Pilotage de Freenove© Hexapod :

F1.1 Pilotage du Freenove Hexapod par WiFi

F1.2 Retranscrire les instructions vocale vers le micro service web (API) de coordination

| Code Hexapod | Variable | Commande Vocale | API Endpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | requestEcho |  | /ping/hexapod |
| 1 | echo |  |  |
| 10 | requestSupplyVoltage |  | /ping/voltage |
| 11 | supplyVoltage |  |  |
| 20 | requestChangeIO |  |  |
| 30 | requestMoveLeg |  |  |
| 32 | requestCalibrate | calibre-toi | /action/calibrate |
| 64 | requestInstallState |  |  |
| 66 | requestCalibrateState |  |  |
| 68 | requestBootState |  |  |
| 70 | requestCalibrateVerify |  |  |
| 80 | requestCrawlForward | avance | /movement/forward/:qty |
| 82 | requestCrawlBackward | recule | /movement/backward/:qty |
| 84 | requestCrawlLeft | rampe à gauche | /movement/left/:qty |
| 86 | requestCrawlRight | rampe à droite | /movement/right/:qty |
| 88 | requestTurnLeft | tourne à gauche | /turn/left/:qty |
| 90 | requestTurnRight | tourne à droite | /turn/right/:qty |
| 92 | requestActiveMode | allume-toi | /action/wakeup |
| 94 | requestSleepMode | éteins-toi | /action/standby |
| 96 | requestSwitchMode |  |  |
| 110 | requestCrawl | rampe | /movement/:qty |
| 112 | requestChangeBodyHeight | change ta hauteur | /height/:height |
| 114 | requestMoveBody | bouge ton corps | /move/:qty |
| 116 | requestRotateBody | tourne-toi | /rotate/:qty |
| 118 | requestTwistBody | dance | /twist/:qty |
| 21 | orderStart |  |  |
| 23 | orderDone |  |  |
| 128 | transStart |  |  |
| 129 | transEnd |  |  |

F1.3 Retranscrire les instructions http vers la CLI (Un micro service web (API) de coordination)

- F2 Log des déplacements de Freenove© Hexapode

F2.1 logs des informations (type de contrôle, origine, date, quantité de mouvement, exécution de l’ordre, ordre effectué, erreur reçue (optionnel), description de l’erreur (optionnel))

F2.2 Création de points d’accès de l’historique des instructions de déplacement du Freenove Hexapod

- F3 Une application web et Mobile pour contrôler la Freenove© Hexapod à distance

F3.1  Pilotage à distance via des commandes envoyées en http par une application web / mobile

F3.2 Envoyer des instructions de déplacement

F3.3 Recevoir et afficher le journal d’événement

- F4 Contrôle sécurisé via https

F4.1 Communication https via internet

F4.2 Générer et distribuer des certificats

F4.3 Sécuriser le réseau WiFi du Freenove Hexapod

# Répartition des tâches

- Louis Hervé : F1.1, F1.2

- Flavien Jalabert : Montage du Freenove© Hexapod, F1.3, F2.2, F3, F2.1

- Florent Cordier : Montage du Freenove© Hexapod, F3, F4.3

- Stephane Azoulay : 	F1.2, F4

# Architecture matérielle

# Architecture logicielle

# Matériel

Hexapod Freenove

Raspberry Pi 3

x1 Câble HDMI

x2 USB pour le clavier et la souris

x1 Câble USB pour l’alimentation de l’appareil

Respeaker 4-Mic Array pour Raspberry Pi

# Scénarios d’usage

S1 : Contrôle par la voix du Freenove© Hexapod

- ReSpeaker : Les commandes vocales sont traitées sur la raspberry. Le CLI python convertit les commandes vocales en instructions à envoyer au Freenove© hexapod : il génère une requête http pour le micro service de coordination qui va ensuite communiquer avec la CLI qui va via WiFi envoyer l’instruction traitée (en fonction du besoin) au module wifi esp8266 du Freenove hexapod.

S2 : Pilotage à distance

- End devices : L’application web/mobile va envoyer des instructions pour la Freenove© Hexapod en passant par l’API du micro service de coordination..Ensuite, la CLI enverra les instructions traitées au Freenove© Hexapod.

S3 : Journal d’événement

- MongoDB: L’api est montée avec une base de donnée mongodb qui se chargera de conserver toutes les instructions reçues/transmises entre le l’api et la CLI sous forme de journal d’événements

S4 : Accès á l’historique

- End Devices : Grâce au journal d’événements  ainsi qu’au serveur de coordination, depuis les applications web/mobile, nous pouvons visualiser les instructions reçues par le Freenove© Hexapod en temps réel ou obtenir un historique.

# Réalisation des fonctionnalités + codes associés

CLI hexapod : (Hervé Louis)

dossier broker

F1.1 : lien github

Montage Arduino : (Cordier Florent, Jalabert Flavien)

dossier arduino

API de coordination : (Jalabert Flavien)

dossier server

F1.3 : tout le dossier

F2.1 : lien github

F2.2 : lien github

Respeaker : (Hervé Louis, Azoulay Stéphane)

dossier voiceControl

F1.2 : lien github

Application web/mobile : (Cordier Florent, Jalabert Flavien)

dossier web_mobile

F3.1 : tout le dossier

F3.2 : lien github

F3.3 : NYI

F4 : NYI

# Bilan

A la fin du confinement (et entre autre du projet), nous avons réussi à piloter l’hexapod en utilisant notre voix, Le processus par lequel la voix passe avant d’arriver à l’hexapod comprend le traitement de la voix (séparation des commandes et des distances), la requête est alors générée pour le serveur de coordination qui spawn une ligne de commande pour notre custom Command Line Interface qui va envoyer les bytes prévus pour chaque action le nombre de fois nécessaire pour que le robot se déplace de la distance demandée.
L’application web et mobile a aussi été réalisée, elle permet les mêmes actions que par la voix. Les actions envoyées par l’application passe par le même serveur de coordination et donc suis le même processus.

Dans les fonctionnalités prévues, l’une d’entre elle n’a pas pu voir le jour : la lecture des événements enregistrés par le serveur de coordination ne peuvent pas à ce jour être visualisés par l’application.

De plus, nous avions pensé à quelques possibilités supplémentaires si le temps nous l’avait permis, comme par exemple ajouter une caméra sur le robot qui permettrait de retranscrire sa vision sur l’application grâce à un système de streaming OTT, ou la possibilité de demander à l’hexapod de faire une action complexe qui serait un enchaînement de plusieurs actions basiques (tourner sur soi même, danser, avancer en L comme le cavalier aux échecs, etc…).

Parmi les conseils qui nous ont été donnés, l’un deux avait retenu notre attention. Sécuriser le réseau dans lequel la raspberry et l’hexapod communiquent afin d’éviter qu’une personne extérieure connaissant le robot puisse envoyer des ordres sans que nous ne nous en apercevions.
Ou encore de monter l’API sur un serveur https avec une autocertification, encore une fois, manque de temps dû à la situation sanitaire mondiale.

Vidéo de démonstration du projet disponible en ligne sur google drive.

# Lexique

Raspberry PI 3 :

Le Raspberry PI est un nano-ordinateur monocarte conçu par des professeurs du département informatique de l'université de Cambridge. Il permet l’exécution de plusieurs systèmes d’exploitation. Ici Nous tournerons sur une distribution de Debian appelée Raspbian.

Respeaker :

Est une carte d'extension à quadruple microphone pour Raspberry Pi conçue pour les applications IA et voix. Cela signifie que vous pouvez créer un produit vocal plus puissant et plus flexible qui intègre le service Amazon Alexa Voice, l'Assistant Google, etc.

Freenove© Hexapod : .

Hexapod est un robot développé par Freenove© compatible avec arduino, il est composé en plus d’un module WiFi esp8266 pour pouvoir le contrôler à distance.

Module WiFi esp8266 :

L'ESP8266 est un circuit intégré avec un microcontrôleur permettant la connexion en WiFi. Les modules intégrant ce circuit sont très utilisés pour contrôler des périphériques par Internet.